项目代号【JTAP221015】

集安市朗丰采石有限公司

集安市麻线乡头道边壕采石场

安全预评价报告（变更）

吉林省吉泰安全技术服务有限公司

安全评价资质证书编号APJ-(吉)-007

2021年5月

集安市朗丰采石有限公司

集安市麻线乡头道边壕采石场

安全预评价报告（变更）

法定代表人：李春海

技术负责人：张文成

项目负责人：邢  铁

2021年5月

前言

集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场位于集安市麻线乡红星村，****************。

为了贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局第36号令,原国家安全生产监督管理总局第77号令修正）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，原国家安全生产监督管理总局第78号令修改）等法律、法规关于新建、改建、扩建项目（工程）中的安全设施、设备必须符合国家有关规定和安全技术标准、规程，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）的规定，集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场于2021年4月委托我公司对集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场变更项目进行安全预评价。

我公司接受集安市朗丰采石有限公司委托后，于2021年4月成立评价项目组，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以国家及安全评价的有关方针政策为依据，对该项目进行安全预评价。评价过程自始自终遵循独立、客观、公正、公平的原则，力争为项目决策和设计提出符合政策、法规要求的评价结论和建议，为集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场控制和减少今后生产过程中的危险和危害因素，防止伤亡事故、职业病，创建安全、卫生、舒适的劳动条件，提高企业的本质安全程度和安全管理水平而努力。

评价项目组在在收集项目相关资料的基础上，针对项目的实际情况，通过研究、调查，并根据《安全预评价导则》的要求，结合有关法规、标准，编制了本安全预评价报告。

目  录

1．评价目的与依据	1

1.1评价对象和范围	1

1.2 评价依据	1

2.建设项目概述	6

2.1建设单位概况	6

2.2自然环境概况	8

2.3地质概况	8

2.4 建设方案概况	11

3定性、定量评价	22

3.1总平面布置单元	23

3.2开拓运输单元	25

3.3采剥单元	27

3.4通风防尘单元	34

3.5供配电系统单元	34

3.6防排水与防灭火单元	36

3.7排土场单元	37

3.8破碎系统单元	37

3.9安全管理及其他单元	39

3.10重大危险源辨识	41

4安全对策措施与建议	42

4.1总平面布置单元安全措施建议	42

4.2开拓运输单元安全对策措施建议	42

4.3采剥单元安全对策措施建议	43

4.4通风防尘单元安全对策措施建议	47

4.5矿山电气单元安全对策措施建议	47

4.6防排水与防灭火单元安全对策措施建议	48

4.7破碎系统单元对策措施及建议	48

4.8安全管理及其他单元单元对策措施及建议	50

5.评价结论	55

6.附件	56

7.附图	57

- 1．评价目的与依据

- 1.1评价对象和范围

本次评价对象为集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场，即**********。

根据《集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场可行性研究报告》的内容、相关资料及双方签订的安全预评价合同，本安全预评价报告评价范围为：************的总平面布置、采矿工艺、防排水与防灭火、矿山电气、周边环境、安全管理及其他。

评价范围不包括矿山的柴油存储库、爆破器材外部运输。

- 1.2 评价依据

### 1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年8月31日修订，修订后自2014年12月1日起施行）；
  （2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号， 2009年8月27日进行修正，修正后自2009年8月27日起施行）；
  （3）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号， 2018年12月29日进行修正，修正后自2018年12月29日起施行。）；
  （4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第36号，2009年8月27日修正，修正后自2009年8月27日起施行）；
  （5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2021年4月29日进行修订，修正后自2021年4月29日起施行）；
  （6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号， 2018年12月29日进行修正，修正后自2018年12月29日起施行）；
  （7）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号， 2014年4月24日进行修订，修订后自2015年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）；
  （9）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；
  （11）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，自1996年10月30日起施行）；
  （12）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，2014年7月29日进行修改， 修改后自2014年7月29日起施行）；
  （13）《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号，2014年7月29日进行修正。修正后自2014年7月29日起施行）；
  （14）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号，2010年12月8日进行修改，修改后自2011年1月1日起施行）；
  （15）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号,自2019年9月1日起施行）；
  （16）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号，总局令第78号进行修改，修改后自2015年7月1日起施行）；
  （17）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安监总局令第36号，原国家安监总局令第77号进行修改，修改后自2015年5月1日起施行）；
  （18）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安监总局令第80号进行修改，修改后自2015年7月1日起施行）；
  （19）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理局令第75号，自2015年7月1日起施行）；

（20）关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理局令第77号，2015年5月1日起施行）；

（21）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理局令第78号，2015年7月1日起施行）；

（22）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理局令第80号，2015年7月1日起施行）；

（23）《吉林省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》的通知（原吉安监管办〔2017〕202号，自2017年9月1日起施行）；

（24）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号，自2012年2月14日起施行）；

（25）关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知(安监总办〔2017〕140号，自2018年1月1日起施行)；

（26）《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理局令第3号，原国家安监总局令第80号进行修改，修改后自2015年7月1日起施行）；

（27）《吉林省安全生产条例》（2018年3月1日实施）;

(28)《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局第39号令，根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令78号修正，2015年7月1日实施）；

（29）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）

# （30）《公路安全保护条例 》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过,2011年3月7日国务院令第593号公布,自2011年7月1日起施行）。

### 1.2.2标准及规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－1986）；

（2）《爆破安全规程》（GB6722—2014）；

（3）《建筑设计防火规范【2018版】》（GB50016-2014）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；

（5）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423—2006）；

（6）《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

（7）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（8）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861－2009）；

（9）《矿山电力设计标准》（GB50070－2020）；

（10）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（11）《建筑物防雷设计规范》（GB50057—2010）；

（12）《建筑抗震设计规范【2016年版】》（GB50011-2010）；

（13）《构筑物抗震设计规范》（GB50191－2012）；

（14）《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）；

（15）《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；

（16）《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053—2013）；

（17）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）；

（18）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2010）；

（19）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087—2013）；

（20）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（21）《厂矿道路设计规范》（GBJ/22-1987）；

（22）《安全评价通则》（AQ8001—2007）；

（23）《安全预评价通则》（AQ8002—2007）；

（24）《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》 （GB4053.1-2009）；

（25）《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）；

（26）《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）；

（27）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

### 1.2.3建设项目技术资料

（1）《吉林省集安市麻线乡头道边壕建筑用花岗斑岩石料矿资源储量说明书》—吉林省地矿测绘院（2013.11）；

（2）《集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场可行性研究报告》（2021.5）；

（3）现场勘查收集的资料；

（4）安全预评价委托书。

- 2.建设项目概述

- 2.1建设单位概况

- 2.1.1 建设项目背景及立项情况

### ******************

### 2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通

（1）项目基本概况

1) 采矿权人：集安市朗丰采石有限公司

2) 矿山名称：集安市麻线乡头道边壕采石场

3) 采矿许可证编号：***

有效期：****

4) 经济类型：有限责任公司

5) 开采矿种：建筑用花岗岩

6) 生产规模：***

7) 开采方式：山坡露天开采

8) 矿区面积：***

9) 开采标高：***

（2）交通位置及行政划分

*********

### 2.1.3周边环境

- ***

- 2.2自然环境概况

本区属半山区，分为低山、丘陵和河谷平原三种地貌类型。长白山系龙岗山脉北侧的支脉分布在东南部，构成东南高向西北渐低的地势。东南部低山区平均海拔500—700m；中部丘陵和半山区海拔为400—500m；西部和西北部河流沿岸为河谷平原，海拔为300—400m。气候为北寒温带大陆性季风气候，春季时间短，且温度变化剧烈，昼夜温差大，多西南风，平均风速2.43m/s；夏季湿热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气，多西南风，平均风速1.70m/s；冬季寒冷、干晴。近十年平均气温5.2℃，极端最高气温35℃（2010年6月10日），极端最低气温零下38.6℃（2012年12月24日）。近10年平均降水量为719.1mm，雨季（6～8月）降水量大而集中，占全年降水量的62.27%，雨季日平均降水量为4.87mm，日最大降水量为131.4mm（2010年7月28日）；近10年统计，平均蒸发量1052.3mm。最大冻土深度为1.04m。

本区属多民族居住区，居民以汉族为主，次为朝鲜族、满族、回族等，区内经济以农业为主，农作物主要为玉米、水稻、大豆、各类蔬菜等，粮食自给有余。在发展黄烟、蔬菜、西瓜、香瓜、造林育苗特色产业种植的同时，积极发展以牛、猪、鸡养殖为主的畜牧业。水利、电力资源丰富，可满足矿山生产、生活需要，劳动力资源充足，为矿业开发奠定了基础。

- 2.3地质概况

### 2.3.1矿区地质概况

矿区大地构造处于中朝准地台(Ⅰ)，辽东台隆(Ⅱ)，太子河—浑江陷褶断束(Ⅲ)，桓仁—集安隆起（Ⅳ）的北缘，鸭绿江断裂北侧。

（1）区域地层

矿区内现有新生界第四系全新统及集安群大东岔组。

1）第四系全新统（Q4）为现代冲积砾、卵、砂层，沿沟谷分布。

2）集安群大东岔组变粒岩，片麻岩，仅在矿区外围局部可见，均以残留体赋存于花岗斑岩之中。

（2）构造

矿区构造不发育。仅见有两组节理，产状分别为倾向290°，倾角54°；倾向140°，倾角84°。

（3）岩浆岩

矿区大面积出露燕山晚期岩浆岩，主要岩性为花岗斑岩、晶洞文象花岗岩。

### 2.3.2矿床地质特征

（1）矿体特征

矿体为燕山晚期花岗斑岩的一小部分，在矿区内大面积分布。矿体形态简单，呈块状，资源储量估算区范围内，矿体最大长度150m，宽度134米，平均厚度23.86米。

（2）矿石质量

矿石呈灰紫色—灰粉色，斑状结构，块状构造，基质为微粒花岗结构。主要矿物成分：石英约占25%左右，呈粒状晶体，分布较均匀，白色，粒度0.1mm-0.2mm左右；钾长石呈它形粒状，粒径0.2mm左右，含量40%；斜长石：灰色，它形粒状，含量约占35%左右。

该花岗斑岩具有物理化学稳定性好，无毒、无害、无放射性。并具有硬度大，抗压性、抗腐蚀性强等特点。

矿石自然类型为灰紫色—灰粉色花岗斑岩。

矿床成因类型为岩浆岩型矿床。

### 2.3.3水文地质概况

矿区位于头道边壕沟北侧，当地最低侵蚀基准面标高230m，最高山峰467m，资源储量估算范围标高在250m~330m之间，采区范围高于最低侵蚀基准面，本采矿区均为露天采矿，地形切割较好。地表水主要是靠大气降水补给，径流排泄条件较好，矿石为花岗斑岩，可视为隔水层，采矿场阶梯面可快速排泄大气降水，综上所述，矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。

### 2.3.4工程地质概况

本矿床的矿体及围岩均为花岗斑岩，质地坚硬，属坚硬岩矿石，工程地质条件复杂程度属简单类型。

矿体赋存在当地侵蚀基准面以上，正地形，适合露天开采，但地形较陡，矿体厚度较大。

### 2.3.4环境地质条件

矿区山体稳定，地震烈度6度，近百年来该区三级以上地震无记载，属地壳稳定区。区内未发生过地震、山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。

采区附近范围无居民居住，附近无电力及工业设施，采矿作业所形成的噪音、粉尘不会给居民带来影响，尽管如此也必须按开采设计方案及安全评估要求进行施工。采空区必须列入计划回填残坡积土，恢复自然植被，并保护好未来将要开发的地质矿产资源。

矿区开采石料不会排出有毒、有害物质，不会造成地表水及地下水污染。远离居民区，采矿产生的噪音、废石、烟尘等不影响居民。矿区环境地质质量属I类型。

### 2.3.5矿床开采技术条件评价

矿山开采方式为露天开采，矿石为建筑用石，矿区水文地质条件、工程地质条件属简单类型，环境条地质件为良好型。未来采矿活动引起的环境地质问题主要是开采中可能会产生坑内积水、坡面不稳定等现象，矿山应采取有效措施予以预防。

综上所述，该矿山矿床水文地质条件、工程地质条件和环境地质条件简单，矿床属于开采技术条件简单的矿床（Ⅰ）。

- 2.4 建设方案概况

- 2.4.1开采现状

- 利旧工程

***

2）开采现状

（1）采场

***

- 矿山道路

***

2.4.2建设规模及工作制度

（1)资源储量

通过境界圈定，扣除可研设计禁采区部分和边坡压矿占有矿量6.73×104m3，矿山设计占用储量为20.07×104m3，则矿山设计利用储量为20.07×104m3，控制资源量按100%取用。

（2）矿山资源储量开采服务年限

矿山设计采用间断工作制，年工作天数为240天，每天1班，每班8小时。

T= Q. ρ/ A.(1-μ)

=20.07×98%/10×(1-2%)

≈2

式中：Q——设计利用储量   （104m3）

ρ——采矿回收率      （98％）

μ——废石混入率      （2%）

A——矿山生产规模   （104m3）

T——服务年限        （年）

通过验算，该矿山露天开采服务年限为2年。

（3）生产规模及工作制度

1) 生产规模

该矿山为采石场，生产规模为年产建筑用花岗斑岩矿10×104m3。产品主要用于建筑、修筑公路铺垫基础，部分销售到当地建筑市场。

2）工作制度

矿山设计采用间断工作制，年工作天数为240天，每天1班，每班8小时。

- 2.4.3总图运输

（1）采矿工业区

露天采场位于山体顶部，占地1.126×104m2，最低开采标高250m，低于当地最低侵蚀基准面220m标高，当地无河水，不存在河水倒灌采场问题。

（2）生产辅助区

矿山办公生活辅助区位于矿界区域外东南侧660m处，包括矿山办公室、倒班室、食堂等，总建筑面积200m2，均不设采暖，全部采用砖混结构，建筑物基础为岩石，无不良工程地质情况。

（3）企业运输

①矿区运输方式

公路运输。

②道路

采用三级道路，单车道。采用泥结碎石路面结构，结构层用碎石铺垫，厚度35～40cm，面层用泥结碎石铺垫，厚度25～30cm，磨耗层用沙土铺垫，厚度2～3cm。

- 2.4.4开采范围

（1）开采对象

本次开采对象为集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场可研设计范围内的花岗岩矿。

- 采矿批复范围

- ***

- 2.4.5开拓运输

2.4.5.1公路开拓运输系统

矿山外部开拓运输道路已形成，可利用。针对个别不利运输的路段，应及时拓宽路面、加固路基，靠边坡高陡处应做降坡处理，满足移动设备的安全要求，进而保证运输、生产的安全。

2.4.5.2内部运输道路

矿山运输设计采用两种开拓道路，即非运输公路和运输公路。

开采280m以上阶段过程中，利用280m标高平台作为储料平台，利用挖掘机直接爆破使矿体自然滑落到储料平台上，储料平台以上无需矿石运输，但需要移动公路，用于挖掘机和钻机的行走或移动，不得用于汽车运输，简易开拓公路布置在矿区的西侧山坡区域，线路参数应符合移动设备的行驶安全要求，宽度不小于5m，纵坡度以低于25%为宜。

开采250m～280m阶段过程中，设计利用矿山现有道路，位于矿区东侧山坡，由总出入沟250m标高向山上展线，连接至265m和280m阶段标高。路面采用泥结碎石结构，结构层用碎石铺垫，厚度约35～40cm，面层用泥结碎石铺垫，厚度约15～20cm，磨耗层用沙土铺垫，厚度约2～3cm。

外部设计公路参数如下表：

线 路 参 数 表

| 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开拓公路 |  |  | 三级公路（单车道沙石路） |
| 长度 | km | 0.5 |  |
| 宽度 | m | 6 | 含路肩 |
| 路面宽度 | m | 5 |  |
| 错车道、避让道宽度 | m | 11 |  |
| 运输道路缓和坡段长度 | m | 40 |  |
| 线路纵坡度 |  | ≤8% |  |
| 汇让段间距 | m | 50---60 |  |
| 回转曲线纵坡度 |  | 0—3% |  |
| 最小转弯半径 | m | 15 |  |

- 2.4.6釆矿工艺

2.4.6.1开采境界的圈定

根据境界圈定原则和边坡参数并结合采场现状，露天境界形成阶梯状，采场底标高为250m，设计露天开采境界尺寸数据为：

境界尺寸：上部   长             133m

宽              84m

底部   长              76m

宽              70m

露天顶标高            330m

露天底标高            250m

2.4.6.2采剥要素

参照该矿实际采剥要素和同类矿山实际参数指标，并结合安全规范之有关规定，设计采剥要素如下：

表土剥离台阶高度           1.0m

剥土台阶坡面角             42°

工作台阶高度               15m和20m（仅为310m~330m阶段）

工作台阶坡面角             70°

最小工作平台宽度           20m

底部铲装平台宽度           20m

2.4.6.3开采顺序及采剥方法

根据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》的规定，以280m阶段标高为分界线，矿山分为两个阶段开采，开采280m以上标高时，矿山设计三层台阶，分别为280m～295m、295m～310m和310m～330m，由南向北推进，采用水平分层采剥法开采，利用爆破作业和倒矿作业将矿石落至280m平台，利用现有运输公路将矿石运输至250m平台的矿石堆场，280m以上平台无需矿石运输，但需要移动公路，用于挖掘机和钻机的行走或移动，不得用于汽车运输，简易开拓公路布置在矿区的西侧山坡区域；当280m标高以上矿体全部开采完毕，达到终了境界后，再开采250m～280m区域，工作台阶高度为15m，采用水平分台阶采剥法开采，经爆破作用矿石直接堆放至各爆破平台进行运输。

工作帮一般保持1～3个阶段轮流作业，上下阶段之间正常工作平台宽度应不低于20m，以使各阶开采作业相互牵制影响小及备采矿量保持平衡，当工作平台宽度达到16m时，应加快上阶段工作面推进。当作业面临近最终边坡时要为上阶段留出设计宽度的安全或清扫平台。

2.4.6.4穿爆作业

矿山开采规模为10×104m3/a，矿石普氏硬度（f）为10～14，属于坚硬矿石，块度要求不宜过大，适合于采用小直径中深孔爆破。

设计选用KQ-90型便携式潜孔钻机，打湿式斜孔，其穿孔能力为40m/台.班，按每日1班计算，年穿孔能力为1.44×104m，可负担矿石爆破岩石量16万m3，设计采用1台满足生产需要，并有适量的备用能力。

潜孔钻机数量选择计算与深孔爆破参数表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 矿石 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年爆破量 | 104m3 | 10 |  |
| 2 | 日需爆破量 | m3 | 417 |  |
| 3 | 爆破参数 |  |  |  |
|  | 台阶高度 | m | 15 |  |
|  | 孔距 | m | 3.8 |  |
|  | 排距 | m | 3.5 |  |
|  | 抵抗线 | m | 3.4 | 炮孔—台阶坡面垂直距离 |
|  | 一次进尺宽度 | m | 7.0 | 双排爆破 |
|  | 炮孔倾角 |  | 700 |  |
|  | 孔斜深 | m | 16.5 |  |
|  | 超深 |  | 0.5 |  |
|  | 炮孔填塞长度 | m | 4.5 |  |
|  | 炸药密度 | kg/dm3 | 1.0 |  |
|  | 线装药密度 | kg/m | 6.0 |  |
|  | 平均装药长度 | m | 12 |  |
|  | 单孔平均装药量 | kg | 72 |  |
| 4 | 单段炸药量 | kg | 720 | 单排孔10个 |
| 5 | 一次爆破炸药量 | kg | 1440 | 双排孔20个 |
| 6 | 单孔爆破量 | m3/孔 | 199.5 |  |
| 7 | 废孔率 | % | 10 |  |
| 8 | 日需钻孔量 | m | 37.9 |  |
| 9 | 穿孔设备 |  | KQ—90 |  |
| 10 | 穿孔直径 | mm | 90mm |  |
| 11 | 穿孔设备效率 | m/台日 | 40 | 1班/日 |
| 12 | 计算设备数量 | 台 | 0.95 |  |
| 13 | 设计选用数量 | 台 | 1 |  |

穿孔采用每日1班作业，采用三角形布孔，设计采用乳化炸药中深孔爆破，导爆管微差起爆，松动爆破。每9～10天爆破1次，矿石一次爆破2排孔，孔数20个，一次爆破矿石量3990m3，满足9～10天出矿量要求。

主要爆破材料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单 耗 | 年 耗 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 0.33kg/ m3 | 33t |  |
| 2 | 雷管 | 0.015发/m3 | 1500发 | 含备用 |
| 3 | 导爆管 | 0.36m/m3 | 36万m | 含备用 |
| 4 | 钻杆 | 0.8根/万m3 | 8根 |  |
| 5 | 钻头 | 2.2个/万m3 | 22个 |  |

二次破碎，为了减小爆破飞石对周边影响的危险范围，大块矿石的二次破碎采用挖掘机配GB5T型液压破碎锤进行机械破碎，禁止使用浅孔爆破进行二次破碎。

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）相关规定，结合采区周边地形和爆破方式，确定矿山爆破危险距离以设计露天开采境界为起点向外辐射300m范围。

矿山爆破危险距离设计确定为300m。为保证起爆作业人员和采场内作业人员安全，设置可移动式钢结构避炮棚，其质量应满足安全要求并可容纳2～3人。尺寸与形状：净高2.0m，净长2.0m，净宽2.0m，门应设在背向爆破飞石飞来的方向面，高1.45m，宽1.0m。材料：顶棚盖和迎飞石立面相采用10mm厚钢板，其它三个立面、底板和门采用3mm厚钢板，内贴钢骨架采用8#槽钢，槽钢间隔网度800～850mm，顶棚上铺0.3～0.5m厚的土作为缓冲层。避炮棚应设在爆破冲击波范围之外，即距离开采区东南侧150m处（随工作面的推进可适当调整避炮棚的位置），通达避炮掩体的道路应保持顺畅。

2.4.6.5铲装作业

根据可研设计生产规模和现有设备采装、运输能力，每天出矿417m3，铲装采用挖掘机和装载机联合作业，设计采用PC220挖掘机2台，ZL50型装载机2台。

对矿石堆高度不大于2.5m的区域，一般由装载机平装车方式装车，即装载机和运输车辆站立在同一平台上装车作业。

对矿石堆高度介于2.5m～6m的区域，由挖掘机整理装矿平台，平台高度大致控制2.5m高，宽度达到5m时进行装矿作业。

对矿石堆高度大于6m的区域，采用挖掘机进行分段向下倒矿，即挖掘机行站立在爆堆高度的中间高度上，稳固好站立平台后，从上部爆堆沿爆堆坡面伪倾斜方向向下扒矿集堆，集堆高度大致控制2.5m高度，当集堆宽度达到5m时，进行装矿作业。

平台上的散落矿石和零散爆堆由装载机进行攒矿集堆。

2.4.7通风防尘

为减少道路粉尘污染空气，定期对采场水箱补水，用于湿式凿岩以及对爆堆及露天运输道路进行定期洒水降尘。

露天作业的工人，应配备相应的设施及个体劳保用品。采装、运输及卸载中产生的粉尘，造成空气污染，通过对矿堆、作业场地和运输道路喷雾洒水措施，碎石运输中采用篷布覆盖车厢上部防止飞尘。使粉尘浓度符合粉尘控制的有关规定。以达到防尘降尘的目的。

- 2.4.8矿山供配电设施

架空线路从集安市麻线乡红星村10kV架空线路“T”接到矿山，沿矿区道路东南侧接入工业场地，矿区拟定设1台S9-630/10/0.4kV型变压器，电资源满足矿山需要。

照明用电由红星村变电所接入。

- 2.4.9防排水与防灭火

（1）防排水

矿区位于山坡较高位置，矿区周边无需设置截水沟。

- （2）防灭火

- ① 防火措施

办公室、仓库、职工更衣室、食堂等处分别设置数量不少于4个（MFZ/ABC 5公斤容量）的手提式干粉灭火器；

在采掘设备和运输车辆上和移动空压机附近配置数量不少于2个（MFZ/ABC 12公斤容量）干粉灭火器；

矿山应加强防火工作，严格按防火要求执行。

②消防机构

矿山不设专门消防机构，设兼职消防员。

- 2.4.10排土场

矿山表土覆盖层较少，目前矿山表土已剥离完毕，后期无剥离物产生。因此，矿山无需设置排土场。

- 2.4.11破碎系统

矿山拟定在采场东南侧距离采场作业面80m处设置破碎站。

- 2.4.12设备一览表

露天开采生产设备表

表2.4-5

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | PC220 | 台 | 2 | 原有 |
| 装载机 | ZL-50 | 台 | 2 | 原有 |
| 便携式潜孔钻 | KQ-90 | 台 | 1 | 爆破公司提供 |
| 挖掘机配破碎锤 | GB5T | 台 | 1 | 原有 |
| 柴油空压机 | VFY-6/7 | 台 | 1 | 原有 |
| 自卸车 | 15吨 | 台 | 5 | 租赁 |
| 洒水车 | 2吨 | 台 | 1 | 租赁 |
| 水箱 | 2m3 | 个 | 1 | 外委加工，设置在露天采场 |
| 无线对讲机 | Motorola-5w | 只 | 5 | 购置 |

- 2.4.13安全管理及其他

2.4.13.1压风设施及供水系统

（1）压风设施

选用1台VFY-6/7型移动式柴油空压机为KQ-90型潜孔钻机供气，采用高压胶管连接，可由自行设备拖动，随工作面推进而移动。

（2）供水

矿山生产生活用水8m3/d。生活用水量：3m3/d，采用水井取水，随用随取。生产用水在附近溪流取水，矿山采用自制3t洒水车对爆堆及运输道路洒水降尘。

2.4.13.2公用辅助设施及土建工程

矿山办公生活辅助区位于矿界区域外东南侧660m处，包括矿山办公室、倒班室、食堂等，总建筑面积200m2，均不设采暖，全部采用砖混结构，建筑物基础为岩石，无不良工程地质情况。

2.4.13安全投入

本项目总投资436.8万元，其中副产矿石冲减后建设投资为390.77万元，流动资金46.03万元。建设投资按100%自筹考虑。

正常年份项目可实现营业收入650万元，利润总额254.75万元，年净利润191.06万元。经计算，项目总投资收益率为58.32%，投资利税率为86.99%，资本金净利润率为43.74%。整个运营期内，项目全部投资税后财务内部收益率为49.21%，投资回收期为1.8年（不含建设期），财务净现值为467.61万元。企业盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为47.04%。经济分析表明，项目具有良好的盈利能力、财务生存能力与抗风险能力，具备可行性。

专用安全设施投资表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场所设的边界围栏 | 铁丝网、混凝土立柱、警示牌 | 1.2 | 全长300m |
| 2 | 汽车运输 | 限速牌、指示牌、灭火器 | 0.2 |  |
| 3 | 个人安全防护用品 | 安全帽、工作服、工作鞋、绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具、测电笔、护目眼镜、防尘口罩、防尘帽、防尘眼镜、防噪声耳塞或耳罩、安全绳或安全带等 | 3.0 | 按需购置，有10%的备用。 |
| 5 | 供、配电系统设施 | 警示牌；护栏、灭火工具 | 1.0 |  |
| 8 | 矿山应急救援器材及设备 | 担架、止血带、创可贴、非处方止疼消炎药 | 0.5 |  |
| 9 | 其他 | 保险及职业卫生教育培训等 | 6.0 |  |
|  | 合计 |  | 11.9 |  |

- 3定性、定量评价

本次安全预评价，首先采用预先危险性分析方法对各单元存在的危险、有害因素进行进一步辨识，找出系统存在的各种危险因素的类别、分布，对其可能造成的事故类别、发生条件，事故后果进行分析，以便判定其危险性等级，并提出相应的对策措施。

对项目建成投产后各单元可能存在的后果相对严重的主要事故类别，用事故树法进行分析，找出导致事故发生的基本事件（原因），从而为制定安全对策措施提供依据。

- 3.1总平面布置单元

项目工业场地布置涉及办公区、采矿场、矿石堆场等，如果平面布置不合理，就会存在一定的危险。下面就该单元存在的主要危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。

本单元预先危险性分析见表3-1。

总平面布置单元预先危险性分析表

表3-1

| 序号 | 潜在 事故 | 发生原因 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水灾危害 | 1.天降暴雨，发生洪水。 | 造成采场、库房被淹，发生泥石流造成财产损失。 | Ⅰ～II | 1.制定完善的防洪应急措施。 2.配备必要的防、排水设备。 |  |
| 2 | 爆破飞石伤害 | 1.建构筑物与采矿场安全距离不够。 2. 没有爆破设计。 3. 爆破操作失误。 | 人员伤亡或财产损失 | II～Ⅲ | 1．矿区建构筑物如配电室、空压机房等要选址在爆破危险区域以外。 2．采矿要有严格的爆破设计。 3．施工必须按爆破规程和设计的要求施工。 |  |
| 3 | 车辆伤害 | 1、道路坡陡、路面窄、路基强度差； 2、人为操作失误、违章作业； 3、无安全标志； 4、车况差； 5、环境不良，如照明差、雨雪雾影响。 | 人员伤亡 车辆损坏 | Ⅲ | 1、道路设计应符合有关标准； 2、加强对驾驶员的安全教育培训； 3、危险地段设置安全标志； 4、加强对机动车辆的维护管理，禁止车况不良的车辆作业； 5、夜间加强照明、大雨大雾天气停止作业。 |  |
| 4 | 矿区道路 | 1、车辆状况存在不安全隐患 2、道路坡度、弯道半径、路面宽度等不符合安全技术要求 3、车辆运行的视线不佳 4、车辆超载、超速等违章行为 5、司机操作失误 6、行人违章行走 7、恶劣天气影响 | 车辆运行事故 | II～Ⅲ | 1、按规范设计、施工道路，保证司机视线及必要的照明。 2、对人员进行安全教育、培训，恶劣天气不作业，不良路面及时处理并符合要求。 |  |

（1）露天采场主要受大气降水影响，采区最低开采标高(+250)均高于当地侵蚀基准面（+220m），不存在河水倒灌的问题。

矿区建筑物应设在爆破危险范围外，主要有办公室、倒班室、食堂等，建筑物采用砖混结构形式。矿区所处区域地壳活动较为频繁，区域稳定性较差，地震基本烈度为Ⅵ度，建议建筑物抗震按七级烈度设防。

（2）厂区道路已形成，满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

该工业场地周边无泥石流、洪水、滑坡灾害影响，并随地形条件布置，工业场地布置合理。

便于内部作业联系，运输方便。办公生产辅助区，包括办公室、仓库、发料室，集中布置在矿区公路旁；场区所设位置无不良工程地质条件；辅助区功能集中，便于设备和运输车辆维护；同时也符合消防有关规定要求，有利于消防进场救助。总图布置符合有关设计规范，符合安全以及消防规定要求。

（3）单元评价小结

综上所述，矿山地面总体布置本着“安全第一、合理利用工业场地”的原则，设计露天开采区域及公辅设施布置在无山洪影响的高地山坡，利旧公辅设施均位于爆破危险界线之外；总体布置较为集中，紧凑合理，便于管理，且有利于安全和消防。矿山建设应按设计要求施工和采取安全措施，该项目选址是安全可靠的，满足安全生产要求。

- 3.2开拓运输单元

开拓运输单元预先危险性分析表

表3-2

| 序号 | 主要危险源位置、环节 | 事故故障类型 | 主要触发条件 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 附近 | 机械 伤害 | 1、违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作 2、机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等 3、操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位 4、在检修时，机器突然被别人随意启动 5、在不安全的机械上停留、休息 6、安全管理上存在不足。 | II～Ⅲ | 1、遵章操作，穿戴符合安全规定的服装进行操作。 2、保证机械设备安全防护装置完好。 3、操作人员精心操作，身体远离机械危险部位。 4、在检修时，挂牌作业。 5、不在不安全的机械上停留、休息。 6、加强安全管理。 |
|  | 采场内、运输道路 | 车辆 伤害 | 1、司机视线不佳 2、道路规格不够，质量不好 3、司机操作失误 4、行人违章行走 5、恶劣天气影响 6、不良路面 | II～Ⅲ | 按规范设计、施工道路，保证司机视线及必要的照明，对人员进行安全教育、培训，恶劣天气不应作业，不良路面及时处理并符合要求。 |
| 2 | 主要设备运行地点 | 噪声与振动 | 1、设备本身降噪不达标 2、无可靠的降噪和个体防护措施 3、生产设备、工具产生的振动称为生产性振动 | II | 采取有效的降噪、降振和个体防护措施。 |
| 3 | 采剥运输设备周围 | 有害 气体 | 1、发动机燃烧不良 2、尾气净化装置失效 3、个体防护措施不利 | Ⅱ | 1、做好定期检修、维护工作 2、保证尾气净化装置运转状态良好 3、加强个体防护措施 |

（1）结合了开采顺序，公路开拓——汽车运输。

矿山开拓运输道路：采用直进式和回返式布置开拓公路，连接各个开采标高，运输线路不制约开采工作的进行；矿山外部开拓运输道路已形成，可以利用，个别路段应及时拓宽路面、加固路基，满足移动设备的安全要求。

道路参数可满足15t自卸汽车安全运行和汇车安全要求。采用的是双车道，在运输线路上设置会让段（会车道），以保证轻/重车安全回让、安全转弯要求。在有条件的情况下，矿山应考虑适当增大该值，以利进一步提高汽车转弯安全性。

运输道路采用挖掘机或装载机进行夯压，使得路基密实度不低于96%，这样可使得行车路面稳固而不下陷，提高重车行车安全性。

矿山在雨季作业应该做好路面防滑工作，采取移动翘板或木板铺垫路面，对路面出现的坑洼地带要及时的处理，进行填平压实。

矿山的线路做到了统筹规划，线路布置较合理，只要矿山按设计要求施工并做好线路日常维护工作，运输安全是有保障的。

（2） 单元评价小结

通过上述分析可知：开拓运输系统中机械伤害、车辆伤害危险等级较高，且危害后果较为严重，噪声与振动、有害气体伤害次之。因此，矿山建设生产过程中应重点加强开拓运输系统的安全管理、机械设备的安全检查检修、运输道路的日常维护工作，确保运输作业安全运行；定期对职工进行安全教育培训，操作工人应培训、考核合格后方可上岗；以及按规范和设计要求配置安全警示标志等设备设施。

评价认为，通过采取相应的安全技术对策措施后，该项目开拓运输单元是安全可靠的。

- 3.3采剥单元

3.3.1 采掘（剥）单元预先危险性分析

采剥单元预先危险性分析表

表3-3

| 危险 部位 | 事故 类型 | 触发条件 或原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 安全对策措施及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采场 | 坍塌 | ①矿体经爆破后有裂隙； ②分台阶（台阶）高度过高，边坡过陡； ③有松动岩块或坡面上有浮石、伞檐； ④边坡渗水或地表水冲刷边坡； ⑤超挖坡根； ⑥爆破震动。 | ①人员伤亡； ②财产受损； ③干扰或严重影响正常生产。 | Ⅲ | ①加强边坡控制； ②按设计进行开采； ③及时处理伞檐、浮石； ④制订完善边坡管理与检查制度； ⑤高陡旧边坡及时处理。 |
|  | 爆破和火药爆炸 | ①违规储存、使用或发生意外明火、高温、强烈摩擦； ②装药工艺不合理或违章作业； ③起爆工艺不合理； ④人员未撤离到安全区域就起爆； ⑤爆破飞石伤人或伤设施； ⑥爆破时使用不合格的爆破材料等； ⑦警戒不严、信号不明等； ⑧爆破作业后，剩余的爆破材料未按规定归还民爆公司； ⑨不按规程处理盲炮。 | ①人员伤亡； ②财产受损； ③干扰或严重影响正常生产。 | Ⅳ | ①严格执行爆破规程； ②使用符合标准的爆破器材； ③采场附近设避炮棚； ④加强安全管理； ⑤爆破时在村村通公路上做好安全警戒工作； ⑥爆破时人员及设备撤出或采取安全保护措施； ⑦雷雨天气不作业。 |
|  | 机械伤害与车辆伤害 | ①设备转动部无防护罩（栏），人员意外靠近； ②设备状况不良； ③工作面狭小； ④路况不好，险处无车挡； ⑤超速行驶。 | ①人员伤亡； ②财产受损。 | Ⅲ | ①设置安全防护； ②加强设备检查、维护和保养； ③合理地安排工作空间； ④运输道路严格按设计施工； ⑤按规定行驶，加强安全教育。 |
|  | 高处坠落与物体打击 | ①人员不慎坠落； ②违章操作设备坠落； ③凿岩、倒矿平台狭窄；最小工作平台宽度不能满足安全生产要求； ④高处作业未采取保护措施； ⑤采场顶部有浮石或有伞檐； ⑥边坡修整时滑落的飞石； ⑦作业平台上施工人员向下抛物，向下清扫碎石； ⑧采坑的边界无可靠的围栏和醒目的警示标志。 | ①人员伤亡； ②财产受损。 | Ⅲ | ①加强安全教育； ②严格执行作业安全规程； ③凿岩平台、倒矿平台及最小工作平台宽度要满足安全生产要求； ④采取安全防护措施，正确佩带安全防护用具； ⑤及时清理伞檐及浮石； ⑥下部作业，上部不准抛物和清扫碎石； ⑦采坑边界设可靠的围栏和醒目的警示标志。 |
|  | 粉尘 | ①采场及道路产尘量大，粉尘超标； ②缺少个体防护。 | 易患尘肺病 | Ⅱ | ①随时在采场、运输道路上洒水降尘； ②加强个体防护，戴防尘口罩； ③定期对接尘人员进行身体检查，发现有职业病者调离工作岗位，并进行医治。 |

3.3.2 故障树分析法评价

由于地质条件、生产技术管理和组织管理等多方面的原因，矿山多易发生滑坡与滚石事故。设计上不合理可间接导致产生滑坡；矿山防排水工作不利，可造成工作台阶和边坡坍塌；台阶与边坡维护不及时、措施不利等均可造成滑坡与滚石事故。下面对软岩土类露天矿滑坡与滚石事故进行故障树分析，通过本次故障树分析能达到以下的目的：

（1）识别导致滑坡与滚石事故基本事件与人为失误的组合，可为人们提供设法避免或减少导致事故基本原因的触发条件，从而降低事故发生的可能性；

（2）对导致滑坡与滚石事故的各种因素及逻辑关系能做出全面、简洁和形象的描述；

（3）便于查明系统内固有的或潜在的各种危险因素，为设计、施工和管理提供科学依据；

（4）使有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防灾要点；

（5）便于进行逻辑运算，进行定性分析和系统评价。

滑坡与滚石是经常发生的事故类型，而且一旦发生事故非常严重。滑坡与滚石事故故障树分析如图3-1所示：

A2

A1

·

+

+

+

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

A3

T

图3-1 滑坡与滚石事故故障树图

T——滑坡与滚石

A1——不良的地质条件

A2——不合理的采剥方法

A3——检查、防护及维护措施不利或失效

X1矿岩整体稳固性差   X2节理裂隙发育   X3构造面多向切割

X4大气降水冲刷       X5台阶坡面过陡   X6边坡高度大

X7台阶宽度不够       X8防护设施失效   X9维护措施不合理

X10检查措施失效

（1）求最小割集

T=A1A2A3

=（X1+X2+X3+X4）（X5+X6+X7）（X8+X9+X10）

=X1X5X8+X1X6X8+X1X7X8+X2X5X8+X2X6X8+X2X7X8+X3X5X8+ X3X6X8+X3X7X8+X4X5X8+X4X6X8+X4X7X8+X1X5X9+X1X6X9+ X1X7X9+X2X5X9+X2X6X9+X2X7X9+X3X5X9+X3X6X9+X3X7X9+ X4X5X9+X4X6X9+X4X7X9+X1X5X10+X1X6X10+X1X7X10+X2X5X10+

X2X6X10+X2X7X10+X3X5X10+X3X6X10+X3X7X10+X4X5X10+ X4X6X10+X4X7X10

根据故障树结构函数求得最小割集有36个，分别为：

K1=｛X1，X5，X8｝   K2=｛X1，X6，X8｝    K3=｛X1，X7，X8｝

K4=｛X2，X5，X8｝   K5=｛X2，X6，X8｝    K6=｛X2，X7，X8｝

K7=｛X3，X5，X8｝   K8=｛X3，X6，X8｝    K9=｛X3，X7，X8｝

K10=｛X4，X5，X8｝   K11=｛X4，X6，X8｝    K12=｛X4，X7，X8｝

K13=｛X1，X5，X9｝   K14=｛X1，X6，X9｝    K15=｛X1，X7，X9｝

K16=｛X2，X5，X9｝   K17=｛X2，X6，X9｝    K18=｛X2，X7，X9｝

K19=｛X4，X7，X9｝   K20=｛X1，X5，X10｝   K21=｛X1，X6，X10｝

K22=｛X1，X7，X10｝   K23=｛X2，X5，X10｝   K24=｛X2，X6，X10｝

K25=｛X2，X7，X10｝  K26=｛X4，X6，X9｝   K27=｛X4，X5，X9｝

K28=｛X3，X7，X9｝   K29=｛X3，X6，X9｝   K30=｛X3，X5，X9｝

K31=｛X3，X5，X10｝   K32=｛X3，X6，X10｝   K33=｛X3，X7，X10｝

K34=｛X4，X5，X10｝   K35=｛X4，X6，X10｝   K36=｛X4，X7，X10｝

（2）结构重要度分析

基本事件结构重要度计算及排序

I（1）=I（2）=I（3）=I（4）=（1/2）3-1 ×9=9/4

I（5）=I（6）=I（7）=I（8）=I（9）=I（10）=（1/2）3-1×12=3

I（5）=I（6）=I（7）=I（8）=I（9）=I（10）>I（1）=I（2）=I（3）=I（4）

最小径集为：｛X1 X2 X3 X4｝｛X5 X6 X7｝｛X8 X9 X10｝

（3）小结

由此分析结果可见，导致滑坡与滚石事故的主要危险因素达36种。采剥作业中发生滑坡与滚石较为频繁，影响因素也较为复杂，主要分为三类：不良的工程地质条件；不合理的采剥方法；检查、防护及维护措施不利或失效。人力仅能改变浅部和局部工程地质条件，其作用是很有限的，因此，设计安全合理的采剥要素和边坡参数，是提高边坡稳定性，避免滑坡与滚石的主要手段，设计上必须按有关规定合理布置台阶、台阶高度、台阶坡面角、平台宽度。在矿山生产中，应加强边坡安全管理工作，坚持做好边坡移动监测、台阶清扫以及边坡加固维护等工作，特别是雨季7月份，矿山要高度关注大气降水对工作台阶和边帮的危害，并采取有效的预防措施。

3.3.3 地质条件影响

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2015），矿区地震动峰值加速度为 0.05g，地震反应谱特征周期为 0.35s，抗震设防烈度为Ⅵ度，区内未发生过灾害地震，处于地震稳定地区。

矿体厚度大，围岩致密坚硬，质量均一，边坡稳固性能好，不存在较大构造破碎带。矿体区内面积较大，开采范围仅为整体矿床的一部分，整体稳固性较好，不易滑落，对开采安全和边坡稳定性是有利的。

3.3.4 采剥方法

根据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》的规定，以280m阶段标高为分界线，矿山分为两个阶段开采，开采280m以上标高时，矿山设计三层台阶，分别为280m～295m、295m～310m和310m～330m，由南向北推进，采用水平分层采剥法开采，利用爆破作业和倒矿作业将矿石落至280m平台，利用现有运输公路将矿石运输至250m平台的矿石堆场，280m以上平台无需矿石运输，但需要移动公路，用于挖掘机和钻机的行走或移动，不得用于汽车运输，简易开拓公路布置在矿区的西侧山坡区域；当280m标高以上矿体全部开采完毕，达到终了境界后，再开采250m～280m区域，工作台阶高度为15m，采用水平分台阶采剥法开采，经爆破作用矿石直接堆放至各爆破平台进行运输。

工作帮一般保持1～3个阶段轮流作业，上下阶段之间正常工作平台宽度应不低于20m，以使各阶开采作业相互牵制影响小及备采矿量保持平衡，当工作平台宽度达到16m时，应加快上阶段工作面推进。当作业面临近最终边坡时要为上阶段留出设计宽度的安全或清扫平台。

因此，矿山采用（铲运）的独立作业具备作业安全条件。上述施工流程的确定，目的在于防止边坡上下交叉作业带来安全上的相互影响，确保作业安全，矿山必须严格执行。

3.3.5 铲装作业

根据矿山生产能力及每天出矿要求，设计采用挖掘机进行装载作业。

作业方法符合两者的操作规程，挖掘机和推土机的铲装作业都具备基本安全条件。

由于采装作业是在装矿平台上进行的，受上部滚石威胁，因此矿山应做好上部台阶根部留矿倒排处理以及台阶坡面浮石处理工作，同时还应设专职人员对采装作业进行现场监督管理。

铲装作业工艺设计是合理的，符合设计规范和安全规程要求。

3.3.6穿孔爆破

矿山选用孔径90mm钻进行中深孔穿爆能较好地控制矿石块度，倾斜炮孔爆破后有利于形成较规整的倾斜台阶坡面，在台阶坡面上少留松散浮动体。

采用非电导爆管微差起爆网路，非电导爆管具有抗杂电安全性能，爆破人员作业安全一般是有保证的。由于该采场位于山头区域容易遭到雷击，因此，当矿山爆破作业遇到雷雨天气时，应停止作业，人员和设备均应下山到安全区域进行躲避。

炸药为防止炮孔渗水产生拒爆现象，应使用乳化炸药（抗水），可有效降防止拒爆事故的发生，提高爆破作业的安全性。

3.3.7 单元评价小结

根据以上分析结果，矿山应对滑坡与滚石、高处坠落、等进行重点防范，生产过程中应严格按规程和设计施工，认真落实评价中提出的安全对策措施，使矿山达到安全生产的目的；物体打击伤害发生频率较高，为露天矿山经常性存在的危害因素，矿山应给予高度重视，加强岗前培训教育及配备符合标准的个体防护措施等。

- 3.4通风防尘单元

通风防尘单元预先危险性分析表

表3-4

| 序号 | 危险有害因素 | 位置 | 事故触发因子 | 危害后果 | 危害 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 采场装矿、运输 | 1、凿岩一次性产尘 2、出矿运输二次扬尘 3、防尘降尘措施不当 | 影响人体健康，重者得职业病 | Ⅱ | 1、采用湿式凿岩，爆堆洒水 2、加强通风 3、运输道路洒水降尘 4、作业人员戴符合标准的防护用具 |
| 2 | 有害气体 | 采剥运输设备周围 | 1、发动机燃烧不良 2、尾气净化装置失效 3、个体防护措施不利 | 影响人体健康、造成环境污染 | Ⅱ | 1、做好定期检修、维护工作 2、保证尾气净化装置运转状态良好 3、加强个体防护措施 |

（1）单元评价小结

矿山通风防尘是预防职业病危害的重要工作之一，根据预先危险性分析，矿山通风防尘作业应加强安全管理、职工培训教育及配置个体防护措施等，通过采取适当的安全技术措施，可有效降低粉尘、有害气体等危害因素，使生产环境和职业卫生达到安全标准。

- 3.5供配电系统单元

供配电系统单元预先危险性分析

表3-5

| 序号 | 主要危险源位置、环节 | 事故故障类型 | 主要触发条件 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场内用电设备、供电线路 | 短路 伤人 | 1、电网线路绝缘遭到破坏 2、电气设备不合格，内部短路 3、操作失误 4、过电压使电气设备的绝缘击穿 5、保护接地设计及电阻设计不合理 6、电力线路选径不妥，不符合设计要求 7、安装有缺陷、质量低劣，接线绝缘不好，漏电，过负荷运行易引发电火 | II～Ⅲ | 按操作规程操作定时检查、检测、检修，对工人进行培训，按规程设计。 |
|  |  | 漏电 伤人 | 1、电气设备绝缘受潮或进水 2、电缆位置不合规范要求 3、易受机械伤害产生裂口或缝隙 4、电缆与设备连接处不牢，封堵不严，接头发热 | II～Ⅲ | 遵守操作规程，设防护设施，定时检查、检修、更换。 |
| 2 | 有电气设备的任何地方、电气设备、绝缘及接地保护位置 | 过电压、接地保护缺失 | 1、变配电设备、设施、线路漏电、防护不当或未使用安全电压 2、设备无接地保护，人接触绝缘损坏或设备带电的金属外壳 3、无漏电保护装置，保护装置失灵 4、违反规定将地面变压器中性点直接接地 5、违反规程，违章操作 | II～Ⅲ | 1、按照《矿山电力设计规范》GB50070设计施工。 2、设置完善的接地保护系统。 3、按操作规程作业，禁止无证人员上岗。 4、带电及电动设备应设置防护罩。 |
| 3 | 采场内 | 雷击 | 1、用电设备接地装置失效 2、雷雨天作业 3、雷雨天撤离不及时 4、设备停在突出地点 5、雷击造成误爆 6、未安装接闪器或接闪器失效 | II～Ⅲ | 1、按规程设置有效的避雷措施。 2、对职工进行必要的防雷知识教育和培训。 3、雷雨天应停止作业。 |

（1）供电主要为办公室照明和矿山场地照明用电。架空线路从集安市麻线乡红星村10kV架空线路“T”接到矿山，沿矿区道路东南侧接入工业场地，矿区拟定设1台S9-630/10/0.4kV型变压器，电源满足矿山需要。

照明用电由红星村变电所接入。

为防雷电波侵入，在建、构作物顶部设置避雷带或避雷针。

从上述的供电系统可靠性分析可知，该矿山供电系统均能够满足用电负荷的要求是可靠的。

（2） 单元评价小结

通过供配电系统单元预先危险性分析，矿山生产中由电气系统引起的危害较频繁，其危险等级较高，且危害后果较为严重，因此矿山应给以高度重视，若建设单位能够严格按规范和设计施工、及采取相应的安全技术措施，评价认为该项目供配电系统系统是安全可靠的。

- 3.6防排水与防灭火单元

3.6.1 防排水子单元安全分析与评价

矿山为露天开采，将各阶段平台设置成3%正坡，山坡露天开采时采场内积水可自然径流排泄；矿区内的地下水补给源是大气降水，采场最低开采标高250m高于当地最低侵蚀基准面（+220m），无水灾危害，也不存在汇水、倒灌采场问题。

矿山应按要求施工，做好防排水工程的日常维护和检修工作，确保其有效性，露天采场受水灾危害影响较小，防洪排水系统是安全可靠的。

3.6.2 防灭火子单元

3.6.2.1 防灭火子单元预先危险性分析

防灭火子单元预先危险性分析表

表3-6

| 危险因素 | 位置 | 事故触发因子 | 危害后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 采场内、办公生活与辅助区 | 1、采场存在有易燃物品（设备、润滑油、柴油、油棉纱等），并在旁边有引火源（未熄灭的烟头、切割焊接作业等） 2、设备加油时没有熄火 3、仓库和临时储油地点 | 造成人员烧伤或设备损坏 | II～Ⅲ | 用过的油棉纱、润滑油等加盖并及时运出采场外，禁止在易燃物品、设备附近抽烟、用火等。 |
| 火灾 | 消防器材及设施 | 1、未设置消防机构 2、缺乏安全防火宣传、教育培训 3、消防器材配备不足或失效 4、消防制度不完善 | 抢救不及时发生人员伤亡、财产受损 | II～Ⅲ | 1、该矿为小型矿山，按规定应设兼职消防人员。 2、备足消防器材。 3、加强全矿防火安全教育、定期进行防火演练、建立健全消防安全制度。 |

上述分析表明，火灾属于Ⅱ～Ⅲ级危险，触发条件较多，矿山应引起足够重视，做好防灭火工作。

- 3.7排土场单元

矿区内表土基本已全部剥离，剩余少量废土主要用于矿山修整运输道路和铺垫工业场地，故矿山不设排土场，满足矿山排土需要。

- 3.8破碎系统单元

破碎系统单元预先危险性评价表

表3-7

| 事故隐患 | 诱导因素 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械伤害 | ①设备的安全防护装置由缺陷 - 设备误启动 - 作业环境不良 - 个人防护用品有缺陷 - 警示标志有缺陷 ⑥处理破碎机堵矿未按相关要求进行 | 造成人员伤亡 | Ⅱ | ①设备裸露的转动部分应设安全防护罩或防护栏杆 ②检修设备、处理故障时必须切断电源，悬挂警示牌并设专人监护 ③在光线不足的地方或在夜间作业应有足够的照明 ④保持作业场所清洁，不准堆放杂物 ⑤按要求佩戴个人防护用品，如安全帽、工作服等 ⑥危险地段应设明显的警示标志 ⑦处理破碎机堵矿时，应首先处理掉卸料口处矿石。然后从上部进行处理，禁止从排矿口下部向上处理 ⑧处理破碎机下部漏斗堵矿时，应断开带式输送机电源开关，派专人监护 |
| 高处坠落 | ①作业场所安全防护装置缺陷 ②作业环境不良 ③卸料口安全防护栏缺乏 ④警示标志缺陷 ⑤进入机体处理故障未系好安全带 ⑥个体防护用品缺陷 | 造成人员伤亡 | Ⅱ | ①有坠落危险的场所应设安全防护装置和明显的警示标志。 ②夜间作业应有良好的照明。 ③卸料口应设安全防护栏杆和明显的警示标志 ④进入机体检查处理故障时，作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点。 ⑤进行高处作业（包括45°以上的斜坡），应系安全带。 |
| 噪声与振动 | ①设备本身降噪不达标 ②无可靠的降噪和个体防护措施 ③生产设备、工具产生的振动称为生产性振动 | 引起职业性耳聋 | II | 采取有效的降噪、降振和个体防护措施。 |
| 触电 | ①电气作业人员安全技术水平差。 ②安全防护装置缺乏或警示标志缺乏。 ③个体防护用品缺陷。④断电作业未按有关规定进行操作。 ⑤电击保护装置缺陷。⑥配电盘未铺设绝缘胶板。 | 造成人员伤亡 | II～Ⅲ | ①电气作业人员应经专门的安全技术培训考核，持证上岗。 ②所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志；设防护网和安全遮拦。 ③电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮拦及警示牌。 ④电气作业人员作业时，应穿戴防护用品和使用防护用具。 ⑤在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护，并悬挂：“有人作业，不准送电”的标志牌；用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业。 ⑥电动机应设有短路保护、过载保护与缺相保护，破碎机应有延时低电压保护。 ⑦配电盘须设绝缘胶板。 |
| 物体打击 | - 人员进入矿石流动空间。 ②人员直接进入机体处理故障。 3、③处理颚式破碎机囤（堵）矿时，违反操作规程。 ④捅矿时，工作人员站的位置不当。 ⑤放炮崩矿时周围有人。 ⑥高空作业的工具掉落。 | 造成人员伤亡 | II | ①人员不应进入矿石流动空间。 ②进入机体检查处理故障前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。 ③处破碎机囤（堵）矿时，应首先处理卸料口的矿石，然后从上部进入处理；不应采取用盘车的方向处理或从排矿口下部向上处理。 ④捅矿时工作人员必须站在设备一侧的安全位置，避免矿石滚出伤人。 ⑤高空作业下部严禁有人逗留。 |

上述分析表明，破碎单元存在的事故隐患属于Ⅱ～Ⅲ级危险，触发条件较多，矿山应引起足够重视，做好防范工作。

- 3.9安全管理及其他单元

其他单元预先危险性评价表

表3-8

| 序号 | 主要危险 源位置 | 事故故障 类型 | 主要触发条件 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建筑物及辅助设施 | 建、构筑物陷落、坍塌，地基下沉、坍塌 | 1、厂址选择在不良地质地段 2、地基的容许承载力不足 | II～Ⅲ | 厂址选择在地耐力较高岩性较好位置，按规定设计、施工建、构筑物 |
| 1.2 | 建筑物及辅助设施 | 发生事故时处理、疏散不及时 | 1、建筑物之间的距离和消防车道布置，不符合《建筑设计防火规范》的要求 2、厂内道路边缘到建、构筑物的距离过小 | II | 按照《建筑设计防火规范》要求布置建筑物之间的距离、消防车道 |
| 1.3 | 建筑物及辅设施区 | 雷击 | 1、无避雷措施 2、接地装置失效 3、安全教育培训不够 4、易燃易爆物露天放置 | II～Ⅲ | 1、按规程设置有效的避雷措施 2、对职工进行必要的防雷知识培训 3、雷雨天停止作业 4、按规程存储易燃易爆物品 |
| 1.4 | 办公生活与辅助区 | 触电 | 1、设备漏电保护装置不齐 2、生产中随便接入电器 3、违章作业 4、操作失误 5、管理不利 | II～Ⅲ | 1、按规范配置漏电保护装置，按规程操作。 2、安规程操作 3、加强安全管理。 |
| 1.5 | 办公生活与辅助区 | 火灾 | 1、存在有易燃物品（设备、润滑油、柴油、油棉纱等），并在旁边有引火源（未熄灭的烟头、切割焊接作业等） 2、设备加油时没有熄火 3、仓库和临时储油地点 4、职工食堂后厨房 | II～Ⅲ | 用过的油棉纱、润滑油等加盖并及时运出采场外，禁止在易燃物品、设备附近抽烟、用火等。 |

1、安全管理

对从业人员认真做好安全生产和劳动保护教育、普及安全知识，进行技术业务培训：对特种作业人员都必须经过专门技术培训和安全教育提出了很好的建议，还要根据具体情况建立、健全岗位生产安全责任制、各工种操作规程及各项安全管理制度。

2、矿山供水及压风

（1）供水

矿山生产用水8m³/d，生活用2m³/d。生产生活用水均取自于矿山附近村屯，由2吨洒水车运输，采场水箱需要定期补水，矿区道路及爆堆喷雾洒水，采用洒水车进行喷洒。

（2）压风

选用1台VFY-6/7型移动式柴油空压机为KQ-90型潜孔钻机供气，采用高压胶管连接，可由自行设备拖动，随工作面推进而移动。

3、矿山自然环境

本区属半山区，分为低山、丘陵和河谷平原三种地貌类型。长白山系龙岗山脉北侧的支脉分布在东南部，构成东南高向西北渐低的地势。东南部低山区平均海拔500—700m；中部丘陵和半山区海拔为400—500m；西部和西北部河流沿岸为河谷平原，海拔为300—400m。气候为北寒温带大陆性季风气候，春季时间短，且温度变化剧烈，昼夜温差大，多西南风，平均风速2.43m/s；夏季湿热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气，多西南风，平均风速1.70m/s；冬季寒冷、干晴。近十年平均气温5.2℃，极端最高气温35℃（2010年6月10日），极端最低气温零下38.6℃（2012年12月24日）。近10年平均降水量为719.1mm，雨季（6～8月）降水量大而集中，占全年降水量的62.27%，雨季日平均降水量为4.87mm，日最大降水量为131.4mm（2010年7月28日）；近10年统计，平均蒸发量1052.3mm。最大冻土深度为1.04m。

本区属多民族居住区，居民以汉族为主，次为朝鲜族、满族、回族等，区内经济以农业为主，农作物主要为玉米、水稻、大豆、各类蔬菜等，粮食自给有余。在发展黄烟、蔬菜、西瓜、香瓜、造林育苗特色产业种植的同时，积极发展以牛、猪、鸡养殖为主的畜牧业。水利、电力资源丰富，可满足矿山生产、生活需要，劳动力资源充足，为矿业开发奠定了基础。

4、单元评价小结

通过预先性危险分析可知，本单元建筑及辅助措施的危险因素较多，矿山应引起足够重视，做好防范措施。矿山安全管理在安全生产实践中加以完善。压风及供水系统符合安全生产需要，具备安全生产条件。矿山自然环境较好，没未发生过泥石流、滑坡等不良现象。矿山地震烈度小于Ⅵ度区，属于地震稳定区。

- 3.10重大危险源辨识

该矿山属小型露天采石场，采矿作业过程不涉及危险化学品的生产、使用、储存和经营，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，认定该建设项目不构成重大危险源。

- 4安全对策措施与建议

通过对该矿定性定量评价分析中得知，该项目存在的危险、有害因素较多，部分危险因素危险等级高，危害程度大。因此，本次评价，就预防项目中存在的主要危险、有害因素提出如下安全对策措施和建议，希望项目设计及建设单位在该项目的设计、施工过程中给予充分的重视，克服项目设计和建设中缺陷和不足，提高项目建成后的本质安全水平。

- 4.1总平面布置单元安全措施建议

（1）爆破作业时应有专门安全人员指挥，爆破时应保证矿区除起爆人员在避炮内起爆，其他所有人员必须全部撤出300m以外方可起爆，爆破后确认安全后作业人员方可进入矿区作业。

（2）建筑物之间距离要满足消防通道的要求，消防通道上不应堆放杂物。

（3）矿山企业的地面工业建（构）筑物，应符合GB50016-2014的规定。凡有人通过或工作的地点，建筑物均应设置安全进出口，并保持畅通。

（4）工业场地应布置在当地历史最高洪水位1m以上。

（5）建构筑物之间的防火间距和消防车道的布置，应符合GB50016-2014（2018年版）的有关规定。

（6）采矿建筑物应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。

（7）建议在设计中补充设采场办公室及辅助建筑物及矿山办公室的具体地点、建筑结构及建筑面积。

- 4.2开拓运输单元安全对策措施建议

（1）建章立制，建立健全矿山道路运输的安全责任制、规章制度和操作规程。

（2）购进合格的运输车辆，淘汰改装车和报废车辆。同时车辆在日常维修保养过程中，应加强对转向装置和制动装置的维修保养。

（3）加強对矿山从事道路运输人员的安全教育和技术培训。提高从业人员的技术素养，增强从业人员的安全意识。从安全管理制度上、人员车辆安全资格认定、车辆保险服务等方面进行规范和完善。

（4）汽车运输时，驾驶室平台、脚踏板及车斗不准乘人。

（5）车辆在矿区道路上宜中速行驶。弯道和坡道应限速行驶，转弯处严禁超车。

（6）多雨季节，应有防滑措施并减速行驶。前后车距不得小于40m。

（7）禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动，并采取安全措施。

（8）遇有大雾、尘雾或暴风雨雪等恶劣天气，应停止作业。

（9）道路宽度不得小于6m，线路最大纵坡度9%，平均8%，最小平曲线半径不小于15m，最小会车视距不小于20m，缓和坡段长度不小于130m。

（10）道路外侧边坡设安全挡墙。

- 4.3采剥单元安全对策措施建议

（1）露天采场境界选用的各种参数，应符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423—2006）的有关规定。

（2）矿山生产时必须严格控制台阶高度、安全平台宽度及边坡角。

（3）临近边坡处采掘作业，必须按设计确定的宽度预留安全平台，保持阶段的安全坡面角，不得超挖根底。

（4）在境界外邻近地区堆卸废石时，应遵守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石、滑坡危害，并且废石场不应成为作用于边坡的附加荷载。

（5）对采场边坡应定期进行安全稳定性检查，发现滑落征兆，必须及时采取安全措施，并报告有关主管部门。

（6）必须建立、健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和潜在滑坡危险的地段应进行加固。在生产过程中，遇到现有采场边坡过陡时，应事先采取措施进行降坡处理。

（7）人员在高出作业面2m以上作业时，要系安全带，且作业时要有专人监护。

（8）露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。

（9）每个阶段采掘结束后，要及时清理平台上和坡面上的浮石。

（10）边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产，人员和设备不应在边坡底部停留。

（11）各种机械设备的操作，应严格按操作规程进行。

（12）各种转动设备应按规定加防护网、罩或设置隔栅等，并应有醒目的警示标志或标语。

（13）设备移动时，禁止人员上下。

（14）采用前装机铲装石料时，严禁超载。

（15）前装机禁止装满物料后倒退下坡，空载下坡时也必须缓慢行驶。

（16）运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。

（17）采掘运输设备运转时，禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫。

（18）挖掘机的停留、挖掘作业等，严格执行挖掘机的安全操作规程。

（19）挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离，应不小于1m。

（20）装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，并不得将头和手臂伸出驾驶室外。

（21）采场内人行通道应有安全标志。

（22）遇有大雾、尘雾或暴风雨雪等恶劣天气，禁止作业。

（23）做好新开采工作面与旧采坑衔接，防止人员和设备发生高处坠落事故。

（24）操作人员在工作中，严禁脱岗、串岗，从事与操作机器无关的事情。

（25）露天爆破作业应遵守GB6722的规定。

（26）矿山应严格做好爆破安全管理和警戒工作：

——矿山应建立健全爆破警戒管理制度，建立警戒小组，由专人负责，明确小组人员责任与分工。

——在矿区公路与爆破危险界线相交的个端头外，设置明显的爆破警示牌，标明矿山放炮时间和有关规定。

——每次放炮前，应清理爆破危险界线内人畜，全部撤离到安全地点，由专人把守道口，配备无线对讲机联络，由专人指挥爆破警戒工作。

——每次放炮后，要及时清理道路路面，保持道路畅通。

（27）矿山爆破前应鸣响警报，时间不得少于5分钟，以警示附近农田内人员进行撤离，确认人员均撤离无误后，方可进行爆破作业。

（28）在爆破危险界限线外缘附近每隔80-100m设置一个明显的爆破告示牌，在爆破危险界限线与道路交汇处，各设置一个明显的爆破告示牌，告知过往行人、居民和车辆矿山每次放炮时间、警戒信号内容及安全注意事项。

（29）爆破作业时，应对采场邻近运输公路做好安全警戒措施，爆破作业结束，对运输线路进行清渣工作，以免浮石对路上行人车辆构成危害。

爆破作业必须严格执行国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，在危险区的边界和通道上设立岗哨警戒和醒目标志和标语，告知民众爆破危险区域及爆破时间，防止人员及运输设备进入危险区，实行定时爆破制度。禁止在雷雨天、夜间和雾天进行爆破作业。

在爆破危险距离以内不得建永久性建、构筑物。

爆破后应超过15min方准检查人员进入爆区检查，确认安全后作业人员方可进入作业区。

严格爆破器材的使用管理，当日剩余的爆破器材必须清点返回民爆器材站保管。严禁乱放、乱扔、私存和转让他人。

矿长和安全员要检查、督促作业人员佩戴劳动保护用品。

- 在初步设计中补充矿山爆破作业及警戒的安全对策措施及爆破效应影响分析。

- 采场应按照可研设计设置界桩即（1、2、3、P），严禁越界开采。

- 4.4通风防尘单元安全对策措施建议

1、防尘安全技术对策措施

矿山生产作业产尘点主要有爆破作业、凿岩、铲装及汽车运输等，针对各个产尘地点矿应采取以下防护措施：

（1）中深孔穿孔作业采用捕尘罩捕尘，爆破后对爆堆洒水和对运输道路洒水等控制粉尘飞扬；

（2）对运输道路采取洒水降尘措施，矿石运输中采用篷布覆盖车厢上部防止飞尘，使粉尘浓度符合GB16297-1996的有关规定。

（3）在露天作业的工人，应配备相应的设施及个体劳保用品。

2 、预防有害气体的安全对策措施

（1）保证尾气净化装置运转状态良好。

（2）挖掘机、装载机对汽车进行铲装作业时，汽车应熄火、待装车完毕后再启动外运。

（3）挖掘机、装载机、汽车等机械设备不处于工作状态时，应熄火、减少尾气排放。

（4）加强个体防护措施。

- 4.5矿山电气单元安全对策措施建议

（1）为采场移动设备供电的变压器中性点接地的供电方式。

（2）电气设备可能被人触及的裸露带电部分设置保护罩或遮栏及警示标志，电气设备按规程要求设置保护装置。

（3）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

（4）电气工作人员应持证上岗，并佩戴防护用品。

（5）建筑物及电器设备应有防雷装置。

（6）有雾、雷雨雪天气禁止作业。

（7）矿山应为工作人员配备劳动保护设备（安全帽、手套、口罩等）。

（8）爆破前将电源关闭，爆破后对供电线路进行检查，发现有损坏之处及时维修，确保安全后再重新起动电源。

- 4.6防排水与防灭火单元安全对策措施建议

（1）矿区位于山坡上，地势较高，上部无大面积汇水区域，无需设置截水沟；对于台阶边坡顶部破碎，受降雨冲刷影响可能产生滑坡危害的，应采取加固边坡或削坡处理等措施。

（2）场内充水因素主要为大气降水，矿床处于当地侵蚀基准面以下。设计采场台阶设3%正坡，水可自然排出。

（3）采场内集水坑应设置明显的警示标志，加盖盖板或设栅栏、固定可靠，并满足承载要求；开采结束后，矿山对集水坑应及时回填。

（4）遇暴雨时撤出采场作业人员。

（5）应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。

（6）地面防火按照国家颁发的有关防火规定和当地消防机关的要求，对建筑物、办公室、生活区等建立防火制度，设有醒目的防火标志和防火注意事项，采取防火措施，备好消防器材。

（7）加强职工安全防火教育培训，禁止野外吸烟。

- 4.7破碎系统单元对策措施及建议

（1）设备裸露的转动部分应设安全防护罩或防护栏杆。

（2）检修设备、处理故障时必须切断电源，悬挂警示牌并设专人监护。

（3）在光线不足的地方或在夜间作业应有足够的照明。

（4）按要求佩戴个人防护用品，如安全帽、工作服等。

（5）危险地段应设明显的警示标志。

（6）进行高处作业（包括45°以上的斜坡），应系安全带。

（7）人员不应进入矿石流动空间。

（8）进入机体检查处理故障前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。

（9）处理碎机囤（堵）矿时，应首先处理卸料口的矿石，然后从上部进入处理；不应采取用盘车的方向处理或从排矿口下部向上处理。

（10）捅矿时工作人员必须站在设备一侧的安全位置，避免矿石滚出伤人。

（11）高空作业下部严禁有人逗留。

- 4.8安全管理及其他单元单元对策措施及建议

4.8.1安全管理

（1）企业应遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，并制定相关的电力、运输、铲装、爆破作业等安全操作规程及相关的管理制度。

矿山企业应建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。

矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度等，严格执行值班制和交接班制。

（2）矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。

（3）矿山企业应认真执行安全检查制度。企业安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的事故隐患，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告本单位有关负责人。检查及处理的情况应记录在案。

（4）矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不应上岗作业。

矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。

所有生产作业人员，每年至少接受20小时的在职安全教育。新进露天矿山的作业人员，应接受不少于72小时的安全教育，经考试合格，方可上岗作业。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。

特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（5）作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。

（6）矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GB14161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。

（7）矿山企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。

上述设备、设施和器材，不应毁坏或挪作他用，未经许可不应任意拆除。

安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料，应经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定可靠的安全措施。

（8）矿山企业应使每个职工熟悉应急预案，并且每年至少组织一次矿山救灾演习。

（9）矿山企业的新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证及安全、职业危害评价。新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工程概算。

（10）矿山企业应根据《中华人民共和国消防法》及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。

（11）露天矿山，应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：

——地形地质图；

——采剥工程年末图。

（12）矿山企业应按照GB11651和《劳动防护用品配备标准（试行）》的规定，为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩带防护用品。

（13）任何人不应酒后进入矿山作业场所；受酒精或麻醉剂影响的人员不应从事露天作业。不应将酒类饮料和麻醉剂带入作业场所（医疗用麻醉剂除外）。

作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和照明标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿有关部门及时处理，处理结果应记录存档。

（14）矿山企业及其主管部门，在编制年度生产建设计划和长远发展规划的同时，应编制安全卫生工程技术措施计划和规划，并按国家规定提取和使用安全技术措施专项费用。此费用应全部用于改善矿山安全生产条件，不应挪作他用。

（15）应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议。

（16）矿山应制定边坡滑坡、运输事故的应急救援预案，成立事故应急救援组织机构，由矿长直接领导、组织、管理。并定期演练，随时修正应急救援预案。矿山应使每个职工熟悉应急预案做些内容，且每年至少组织一次矿山救灾演习

（17）矿山企业发生重大生产安全事故时，企业的主要负责人应立即组织抢救，采取有效措施迅速处理，并及时分析原因，认真总结经验教训，提出防止同类事故发生的措施。

事故发生后，应按国家有关规定及时、如实报告。

4.9.2矿山自然环境因素单元安全对策措施及建议

（1）应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震气象及环境影响评价等方面的资料作依据对预建项目进行设计和企业建成后加强管理。

（2）地表建筑物及废石场设在岩石移动界线外安全地带，同时避开山洪可能经过境地。

（3）高度超过15m以上的建筑物，均应按第三类防雷要求标准装设避雷装置。

4.9.3矿山压风系统单元安全对策措施及建议

压风系统：

①矿山应使用合格的压力容器。

②矿山使用的空气压缩机储气罐、仪器仪表（压力表、安全阀）等按规定进行检验、检测和维修，严重危及生产安全的设备装置应进行淘汰。

③操作人员应进行培训合格后上岗操作。

④操作人员要严格按作业规程操作。

4.9.4公用辅助设施及土建工程单元对策措施与建议

（1）矿区生活用水的水源选择、水源卫生防护及水质标准，应符合GB5749和GBZ1-2010的规定。

（2）生产、生活污水经处理达到标准后方可排放。

（3）加强对地表和井下通讯线路维检，确保通讯设备、设施正常运行。

（4）各种转动设备应按规定加防护网、罩；各种机械设备的操作，应严格按操作规程进行。

（5）地面建筑物变电所、空压机室等按规定设置防雷设施。

- 5.评价结论

通过对集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场的现场考查，依据国家安全生产法律、法规、规范、标准、规章以及矿山其它相关基础资料，运用预先危险性分析法、专家评议法通过对集安市朗丰采石有限公司集安市麻线乡头道边壕采石场变更项目进行安全预评价，其评价结论如下：

通过对该建设项目采场现场考察，主要危险、有害因素辩识与分析可知，该建设项目主要危险、有害因素为：坍塌、放炮和火药爆炸、高处坠落和物体打击、机械伤害、车辆伤害、容器爆炸、触电、火灾、粉尘危害、噪声及自然危害等。

该矿山应重点防范的危险、有害因素为：坍塌、爆破与火药爆炸、高处坠落和物体打击、机械伤害、车辆伤害等。并认真对待这方面的安全对策措施建议。

该项目潜在的上述危险、有害因素在采取安全对策措施后是可以得到有效控制的，在保障安全的对策措施有效落实后，可保障该项目建成或实施后安全运行。

综上所述，该项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，具备建设条件。

- 6.附件

- ***

- 7.附图

***